НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

## ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

###### Методические рекомендации для студентов

###### факультета последипломного образования,

обучающихся по специальности

7.050107 – Экономика предприятия

Издательство НУА

НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

## ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

###### Методические рекомендации для студентов

###### факультета последипломного образования,

обучающихся по специальности

7.050107 – Экономика предприятия

Харьков

Издательство НУА

2011

УДК 658 (072+075.4)

ББК 65.29р30-2

О-64

Утверждено на заседании кафедры экономики предприятия

Народной  украинской  академии.

Протокол  № 7  от 10.01.2011

А в т о р - с о с т а в и т е л ь Е. И. Решетняк

Р е ц е н з е н т  канд. экон. наук Л. И. Комир

Видання містить календарно-тематичний план, програму курсу, основні питання, які необхідні для підготовки до семінарських і практичних занять, практичні завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до їх розв’язання, списки літератури. Викладений матеріал дає можливість  організації самостійної роботи студентів.

Организация производства : метод. рекомендации для студентов фак. последиплом. образования, обучающихся по специальности 7.050107 – Экономика предприятия / Нар. укр. акад., [каф. экономики предприятия ; авт.-сост. Е. И. Решетняк]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 44 с.

#### О-64

Издание содержит календарно-тематический план, программу курса, основные вопросы, необходимые для подготовки   к семинарским и практическим занятиям, практические задания для самостоятельной работы, методические рекомендации к их решению, списки литературы. Изложенный материал дает возможность организации самостоятельной работы студентов.

УДК 658 (072+075.4)

ББК 65.29р30-2

©  Народная украинская академия, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1. Производственный процесс и типы производства……………………..…... | 4 |
| 2. Организация производственного процесса во времени…………………….. | 7 |
| 3. Организация поточного производства……………………………………….. | 13 |
| 4. Сетевое планирование и управление (СПУ) разработками…………..….… | 18 |
| 5. Организация инструментального хозяйства………………….………..….… | 22 |
| 6. Организация ремонтного хозяйства…………………….……………..…….. | 22 |
| 7. Научная организация и нормирование труда. | 26 |
| 8. Организация заработной платы………………………………………………. | 30 |
| Экзаменационные вопросы по курсу «Организация производства»………… | 35 |
| Глоссарий………………………………………………………………………… | 38 |
| Рекомендуемая литература …………………………………………………… | 42 |

# ВВЕДЕНИЕ

Целью и задачами учебной дисциплины является формирование комплекса знаний о производстве, производственных системах, освоении основ организации производства, его общих принципов, методов и положений независимо от форм собственности, направлений деятельности, а на этой основе – специальных знаний и практических навыков для принятия эффективных управленческих решений по созданию, функционированию и реорганизации производственных систем в условиях рыночной среды, самостоятельного выполнения технико-экономических расчетов при обосновании производственных процессов, выбора эффективных вариантов их функционирования и трансформации.

Предметом дисциплины является изучение закономерностей рационального объединения средств производства, рабочей силы и других факторов производства  в  условиях  быстрых изменений, связанных с обновлением продукции и процессом ее изготовления.

Объект изучения – промышленное предприятие, которое рассматривается в курсе как производственная система.

В результате изучения курса «Организация производства» будущие слушатели факультета последипломного образования должны получить знания, необходимые для решения задач, возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятий при выборе рациональных вариантов организационно-плановых решений, обеспечивающих повышение экономической эффективности производства. Необходимо научиться организовать работу производственного подразделения, овладеть методами анализа производственно-хозяйственной деятельности, рациональной организации производственного процесса, найти и использовать внутрипроизводственные резервы, умело применять организацию, нормирование и оплату труда для повышения его производительности и качества, гибко реагировать на изменение спроса, оптимизировать производственные процессы с целью принятия эффективных хозяйственных решений.

Методические рекомендации по «Организации производства» для ФДПО включают условия задач по основным темам курса и методические рекомендации по их решению, список экзаменационных вопросов и глоссарий.

Перед решением задачи необходимо изучить соответствующий теоретический материал, используя рекомендуемую литературу, специальные источники, а также конспект по предмету.

#### Тема 1. Производственный процесс и типы производства

- Понятие производственного процесса и его структура.

- Принципы  рациональной  организации производственного процесса, их понимание в современных условиях хозяйствования.

- Типы производства и их технико-экономическая характеристика.

[6, С. 25–48, 62–68; 7; 8, С. 22–37; 9, С. 111–117].

Задача 1.1

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие сегодня - это передовой высокотехнологичный комплекс, располагающий большими производственными мощностями, постоянно осваивающий новые технологические процессы и применяющий новые материалы в производстве, обеспечивая высокое качество выпускаемой продукции на самом современном уровне.

В состав ХГАПП входят: механосборочные цеха, выпускающие широкую номенклатуру деталей от гаек и винтов до цельнофрезерованных панелей крыла; заготовительно-штамповочные цеха, выполняющие раскрой материала, изготавливающие сложные пространственные детали, трубопроводы всех систем самолета; цех покрытий, выполняющий химобработку деталей, нанесение гальванического и лакокрасочного покрытия на детали и узлы, внешнюю окраску самолетов; цех неметаллов, изготавливающий детали из пластмасс, резины и композиционных материалов, в том числе и интерьер самолета; агрегатно-сборочные цеха, собирающие фюзеляж, крыло, киль, стабилизатор, мотогондолу и выполняющие их стыковку; цех окончательной сборки, выполняющий монтаж жгутов, трубопроводов, радио- и спецоборудования, испытания всех систем самолета; летно-испытательная станция, на которой выполняются наземные и летные испытания самолетов, а также осуществляется полный комплекс работ по подготовке к передаче самолета эксплуатанту; эксплуатационно-ремонтный цех, выполняющий все виды гарантийного и послегарантийного обслуживания самолетов производства ХГАПП, находящихся в эксплуатации.

ХГАПП располагает мощными цехами подготовки производства, изготавливающих средства технологического оснащения (инструмент, приспособления, прессформы, стапеля, стендовое оборудование), применяемые при производстве самолетов.

Кроме основного производства ХГАПП имеет в своем составе завод ТОРА, занимающийся ремонтом авиатехники, завод Сокольники, выпускающий широкий спектр товаров народного потребления от сервировочных столиков и лестниц-стремянок до оборудования детских площадок, Чугуевский авиационно-технологический завод, изготавливающий различное оборудование                           и средства технологического оснащения.

Задание. Охарактеризуйте производственный состав предприятия. Постройте производственную структуру предприятия исходя из полученной информации. Охарактеризуйте тип производства Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Задача 1.2

В начале 2010 года группой специалистов-электронщиков и экономистов было создано Научно-производственное предприятие "Титан". Основной целью его создания было заполнение определенной ниши рынка, связанной с обслуживанием оборудования промышленных предприятий, занимающихся металлообработкой.

На сегодняшний день предприятие, используя универсальное оборудование, осуществляет полный цикл работ, направленных на повышение работоспособности и эффективности использования станков с числовым программным управлением, автоматов, полуавтоматов и кузнечно-прессового оборудования 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предприятие занимаемся техническим обслуживанием станков и устройств промышленной электроники, их ремонтом и пуско-наладкой; устанавливаем системы ЧПУ и производим иную модернизацию оборудования. К числу способов модернизации оборудования можно отнести и собственные разработки предприятия, такие как установка на станки систем компьютерного ввода и вывода. Результат работы предприятия - это бесперебойная работа оборудования заказчика.

Кроме того, предприятие изготавливает для клиентов детали любой сложности. Осуществляет токарную и фрезерную обработку, газовую резку, зубонарезание. Имеется возможность обработки деталей любых размеров, в том числе и особо крупных.

Особо необходимо отметить высокий профессионализм сотрудников. При этом большой опыт работы с металлорежущим оборудованием позволяет сотрудникам выполнять полученные заказы на действительно высоком уровне.

Задание. Что вы можете сказать о деятельности предприятия? К какому типу производства вы могли бы отнести предприятие, исходя из полученной информации. Определите характер специализации.

Задание 1.3.

Основным направлением деятельности фирмы Харьков-Прибор является разработка, производство и внедрение средств бесконтактного измерения температуры (пирометров), продажа и сервисное обслуживание пирометров и тепловизоров фирмы Raytek. Фирма Харьков-Прибор является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Raytek в Украине. Фирма Харьков-Прибор проводит работы по термографическому обследованию предприятий и энергоаудиту.

Фирма Харьков-Прибор предлагает переносные приборы серии НИМБУС собственного производства (занесены в Госреестр средств измерительной техники Украины под номером У1761-03) с диапазоном измерения температуры (-30ºС…+275ºС).

Фирма Харьков-Прибор является официальным представителем фирм Eurotron, FLUKE ,Wavetek, Hart Scientific и Meterman и др.

Измерительные приборы от фирмы Харьков-Прибор дают следующие преимущества для Заказчика:

- Наилучшее соотношение цена/сервис на оборудование вышеперечисленных фирм производителей.

- Приборы Raytek не требуют дополнительной сертификации или аттестации при проведении ежегодной поверки.

- Гарантийное обслуживание от 24 месяцев, послегарантийное обслуживание в специализированном сервисном центре Харьков-Прибор, г. Харьков.

Специалисты предприятия готовы дать ответ на технические вопросы. Доступны обслуживание, обучение, поверка и другие услуги, гарантирующие Вам получение максимальной выгоды от применения всего оборудования, поставляемого фирмой Харьков-Прибор.

ООО НПФ «Харьков-Прибор» является производителем измерительных приборов, имеет пока небольшую производственную базу, но она позволяет производить оборудование на уровне, не уступающем мировым стандартам. 
В процессе сотрудничества с зарубежными партнерами, заручившись их помощью и получив в свое распоряжение часть их технологий, смогли начать собственное производство на основе периодически повторяющегося выпуска приборов для бесконтактного измерения температуры и другого оборудования.

На сегодняшний день ООО НПФ «Харьков-Прибор» целенаправленно работает по нескольким направлениям в производстве приборов для бесконтактного измерения температуры и производстве источников питания.

Задание. Что вы можете сказать о деятельности предприятия? К какому типу производства вы могли бы отнести предприятие, исходя из полученной информации. Определите характер специализации.

Задача 1.4

На участке фрезерных станков (8 единиц) механообрабатывающего цеха 
в течение месяца  изготавливается 10 наименований  деталей. Каждая  из деталей в процессе обработки на участке в среднем обрабатывается на четырех операциях. Определить коэффициент закрепления операций и тип производства на участке.

Тема 2. Организация производственного процесса во времени

- Понятие производственного цикла и его структура.

- Виды движения партий деталей в производстве (последовательный, параллельный, смешанный) и сфера их использования.

- Методы расчета производственного цикла при различных видах движения.

- Пути и значения сокращения производственного цикла.

- Производственная структура предприятий (объединений) и пути ее совершенствования.

[6, С. 48–62; 7; 8, С. 38–63; 9, С. 121–137].

Задача 2.1

Число деталей в партии n = 3; число операций m = 4; время выполнения операций t1 = 2 мин; t2 = 4 мин; t3 = 1 мин; t4 = 3 мин.

Определить длительность операционного цикла изготовления партии деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения деталей.

Задача 2.2

Технологический процесс сборки изделия А представлен  в табл. 1.

Таблица 1

Технологический процесс сборки изделия А.

| Номер операции | Норма времени на операцию, мин | Число рабочих мест на операции, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9,6 | 2 |
| 2 | 2,2 | 1 |
| 3 | 4,7 | 1 |
| 4 | 12 | 3 |
| 5 | 1,4 | 1 |
| 6 | 0,9 | 1 |

1. Определить длительность технологического цикла сборки детали  изделия А при всех видах движения деталей. Величина производственной                   партии – 50 шт, передаточной партии – 10 штук.

2. Найдена возможность объединить пятую и шестую операции в одну (пятую) без изменения длительности каждой из них в отдельности. Вычислить общее сокращение длительности изготовления производственной партии изделия А при всех видах движения деталей. Сделать выводы.

3. Определить, как влияет на длительность производственного цикла очередность технологического процесса при всех видах движения деталей, если поменять местами вторую и третью операции местами. Сделать выводы.

Задача 2.3

Определить длительность цикла сложного производственного процесса сборки изделия А. Для сборки изделия А необходимы узлы У1 и У2. Для сборки узла У1 необходимы узел У3 и детали Д1, Д2 и Д3. Для сборки узла У2 необходимы узел У4 и узел У5, для сборки узла У3 необходимы узел У4 и детали Д4, Д5, Д6 и Д2. Для сборки узла У4 необходимы узел У6 и детали Д3, Д5, Д6, Д7. Для сборки узла У5 необходимы детали Д4, Д5, Д8. Для сборки узла У6 необходимы детали Д3, Д7 и Д9. Время сборки и обработки деталей приведены в табл. 2.

Таблица 2

Время сборки изделия А и узлов, входящих в него

| Наименование операции | Наименование узла/детали | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| Сборка | Изделия А | 25 |
|  | У1 | 10 |
|  | У2 | 15 |
|  | У3 | 10 |
|  | У4 | 12 |
|  | У5 | 20 |
|  | У6 | 14 |
| Обработка | Д1 | 4 |
|  | Д2 | 5 |
|  | Д3 | 8 |
|  | Д4 | 5 |
|  | Д5 | 6 |
|  | Д6 | 12 |
|  | Д7 | 11 |
|  | Д8 | 4 |
|  | Д9 | 10 |

Методические указания к теме 2

До проведения расчетов необходимо вспомнить общую характеристику видов движения партии изделий в процессе производства.

Длительность цикла изготовления партии изделий равна при:

- последовательном виде движения изделий:

Тпосл=nі=1тti,            	                     (2.1)

где 	п – количество изделий в партии;

т – число операций;

ti – норма времени на одно изделие;

- параллельном виде движения изделий:

Тпарал=і=1тti+(n−1)tдл,				(2.2)

где tдл – наиболее длительная операция.

Определение   длительности   цикла  отмеченным  способом  применяется в случае поштучной передачи изделий по операциям.

При движении деталей по операциям транспортными партиями (ρ) длительность цикла составляет:

Тпарал=ρі=1тti+(n−ρ)tдл; 				(2.3)

- параллельно-последовательном виде движения изделий:

Тпарал−посл=nі=1тti−i=1m−1(n−ρ)tкорi, 			(2.4)

где 	ρ – количество изделий в транспортной партии (при поштучной передаче ρ = 1);

tкор і – норма времени на операцию с более коротким циклом из каждой смежной пары операций.

Отмеченные формулы используются при выполнении операций на одном станке.

Длительность технологического цикла, полученную аналитическим способом, сопоставляют с графическим методом расчета. При этом графики представляют собой отображение видов движения партии изделий транспортными партиями во времени.

График последовательного вида движения не будет изменяться от способа передачи (поштучно или транспортными партиями), т.к. для последовательного вида  понятие «дробления» на партии или штуки не приемлемо. При последовательном движении каждая последующая операция начинается после того, как все детали партии прошли обработку на предыдущей операции (рис. 2.1, а).

График параллельного вида движения начинают с изображения транспортной партии, передаваемой с операции на операцию последовательно. Изображение последующих транспортных партий осуществляют путем пристыковки к главной операции, а расположение остальных операций происходит относительно главной согласно логике построения  и длительности операций.

Изобразить последующие транспортные партии можно и иным способом. Для этого необходимо помнить, что параллельный вид движения характеризуется простоями (перерывами) на операциях (за исключением главной). Время  перерывов на і-й операции определяется следующим образом:

t пер i =  (t гл – t і).			(2.5)

Таким образом, чередуя  выполнение операции и время перерывов  и выравнивания по главной операции, можно изобразить график параллельного вида движения (рис. 2.1, б).

При построении графика параллельно-последовательного вида движения партия изделий делится на транспортные партии, тем самым уменьшается длительность цикла по сравнению с последовательным видом движения. Но с целью исключения перерывов определяется время смещения между операциями    і – 1 и і (предыдущей и последующей) с длительностями ti–1 и ti соответственно.

В случае, если ti–1  ti , передача изделий на операцию с длительностью 
ti происходит сразу после завершения обработки на операции і – 1. Тогда время смещения составит:

Стti−1,ti=ti⋅ρ.     		             (2.6)

Если ti–1  ti , смещение между операциями будем находить по формуле:

Стti−1,ti=nti−1−n−ρti.			(2.7)

Пример построения графика параллельно-последовательного вида движения представлен на рис. 2.1, в.

После проведенных расчетов и построений необходимо проанализировать полученные значения длительности цикла при различных видах движения, сопоставляя  аналитические  и  графические  результаты;  выделить  особенности и, преимущества и недостатки каждого из видов движения.

Пример: Определить аналитически и графически длительности цикла изготовления партии изделий n = 10 шт., транспортная партия ρ = 5. Изделие проходит  четыре операции: t1 = 2 мин.; t2 = 1 мин.; t3 = 4 мин.; t4 = 3 мин.

Решение:

Длительность цикла:

– при последовательном движении:

Тпосл=nі=1тti= 10 · (2 + 1 + 4 + 3) = 100 мин.

– при параллельном виде движения:

Тпарал=ρі=1тti+(n−ρ)tдл= 5 · 10 + (10 – 5) · 4 = 70 мин.

- при параллельно-последовательном движении:

Тпарал−посл=nі=1тti−i=1m−1(n−ρ)tкорi= 10 · 10 – [(10 – 5) · 1 + (10 –                 – 5) · 1 + (10 – 5) · 3] = 100 – 25 = 75 мин.

Для построения графика параллельного движения необходимо знать время перерывов на операциях:

tпері=ρtгл−ti				(2.8)

t пер1 = 5 · (4 – 2) = 10 мин.;

t пер2 = 5 · (4 – 1) = 15 мин.;

t пер3 = 0, так как 3-я операция является главной;

t пер4 = 5 · (4 – 3) = 5 мин.

Для построения смешанного вида движения нужно определить время смещения между операциями:

Ст 1,2 = 10 · 2 – (10 – 5) · 1 = 15 мин., (t1  t2);

Ст 2,3 = 5 мин. (t2  t3);

Ст 3,4 = 10 · 4 – (10 – 5) · 3 = 25 мин. (t3  t4).

Тпосл

операции

операции

tпер4

tпер2

tпер1

t, мин.

0

Тпар

1

2

3

4

10

20

30

40

50

60

90

80

70

0

100

а)

t, мин.

1

2

3

4

10

20

30

40

50

60

100

90

80

70

б)

операции

Ст2,3

Тпп

t, мин.

10

20

30

40

50

60

1

2

3

4

100

90

80

70

0

Ст1,2

Ст3,4

в)

Рис. 2.1. График видов движения деталей по операциям п = 10 шт,  ρ = 5 шт.

Условные обозначения:

а) последовательное движение;

б) параллельное движение;

в) параллельно-последовательное движение.

## Тема 3. Организация поточного производства

- Основные признаки поточного производства и его эффективность.

- Виды поточных линий и их технико-экономическая характеристика.

- Расчет основных параметров поточных линий.

- Производственные заделы.

[1, 6, С. 68–87; 7; 8, С. 63–90; 9, С. 139–153].

Задача 3.1

Фотоаппараты монтируют на конвейере поточной линии. Объем выпуска – 85 фотоаппаратов за смену; трудоемкость монтажа одного фотоаппарата – 3 часа 15 минут. Длительность выполнения операций на каждом рабочем месте одинакова и равна такту. Перерывы на отдых составляют 7% от времени работы линии. Рабочие места размещены с одной стороны конвейера, расстояние между центрами – 1,5 м. Определить такт работы линии, количество рабочих мест, скорость и длину конвейера.

## Задача 3.2

Построить график межоперационных оборотных заделов на прямоточной поточной линии, если известны: сменный выпуск продукции (Nсм), часовые производительности  на  операциях  поточной линии  (П час i). Данные по вариантам  представлены в табл. 3. Эффективный фонд рабочего времени 
Фэф =  8 ч.

Таблица 3

Исходные данные для расчета заделов

| Вариант | N см , штук | Часовая производительность на операциях Пчас , шт./ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 240 | 30 | 60 | 40 | 30 | 60 |
|  | 320 | 80 | 100 | 50 | 60 | 40 |
|  | 400 | 50 | 100 | 75 | 100 | 50 |
|  | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 20 |
|  | 150 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 |

Методические указания

Перед расчетом оборотных заделов на прямоточной поточной линии (ПЛ) необходимо построить график загрузки рабочих мест (рис. 3.1) в течение временного периода, на который строится стандарт-план (смена, полсмены и т.п.). При этом следует максимально загрузить оборудование и рабочих. Например, если расчетное число рабочих мест на операции Срасч = 3,5, то 3 рабочих будут загружены на 100%, а 4-й – на 50%.

Для повышения загрузки рабочих необходимо применять многостаночное обслуживание и совмещение профессий. В задаче условно принимаем, что возможно совмещение профессий по любым из 5 заданных видов работ (операций).

График загрузки является основанием для определения так называемого времени совместной работы tс, которое находится для двух смежных операций. Время совместной работы – это отрезок рабочего времени, на котором не изменяются условия работы на двух смежных операциях.

Поскольку трудоемкость операций, а следовательно и производительность,  на  рабочих местах неизменны, то значение tс зависит от времени начала и продолжительности работы (рис. 3.1).

оп. 1

tс4

tс3

tс2

tс1

оп. 3

оп. 2

Рис. 3.1. График загрузки рабочих на прямоточной поточной линии

Часовая  производительность на операции зависит от ее трудоемкости (tі) 
и числа одновременно занятых на операции работников Сі (оборудования):

Пчас=60ti⋅Ci,					(3.1)

а межоперационный задел Zоб i j  (i – номер предыдущей операции,  j – номер последующей операции):

Zобij=Пчасi−Пчасj⋅tc.			(3.2)

Знак «+» перед полученным значением Zоб i j  означает, что задел накапливается, а «–» – расходуется, то есть должен быть создан ранее и находиться на рабочем месте до начала работы на нем.

Пример  расчета  величины межоперационных заделов на прямоточной ПЛ при N см = 480 шт.,  трудоемкости (ti) и  числе  рабочих  мест  (Сі) приведен
 в  табл. 4.

Таблица 4

Данные для определения межоперационных оборотных заделов

| 8 1 2 3 4 5 6 7 Опе-рация і | ti , мин. | Сі , шт. | Пчас , шт./ч. | tзап , ч. | tс , ч. | Длительность смены, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 1 | 80 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 60 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,5 | 1 | 120 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Межоперационные оборотные заделы:

Z'об1,2  = (80 – 60)·6 = 120 шт.;

Z''об1,2 = (0 – 60)·2 = – 120 шт.;

Z'об2,3  = (60 – 0)·4 = 240 шт.;

Z''об2,3 = (60 – 120)· 4 = – 240 шт.

8

1

2

3

4

5

6

7

0

240

0

120

0

оп. 3

оп. 2

оп. 1

0

Рис. 3.2. График движения межоперационных оборотных

заделов

Задача 3.3

Определить тип поточной линии (ПЛ) на основании условия ее синхронизации, трудоемкость выполнения  операций на  линии  представлена в табл. 5, 
а также величину образующихся на ней заделов.

Таблица 5

Оперативное время на деталь, нормо-ч/шт.

| Операция | Оперативное время, ti |
| --- | --- |
| 1 | 0,55 |
| 2 | 1,10 |
| 3 | 0,74 |
| 4 | 0,93 |
| 5 | 0,62 |

Прочие исходные данные:

- годовой выпуск деталей N см = 5000 шт.;

- число рабочих дней в году Д раб = 252 дня;

- сменность работы S = 1 смена; месячный режимный фонд рабочего времени Фреж = 168 ч.;

- затраты времени на планово-предупредительные работы – 5 % режимного фонда времени, а перерывы на отдых – 2 раза в смену по 10 мин.

Методические указания

Поточные линии классифицируются по ряду признаков. Одним из основных является степень непрерывности производства. Исходя из этого, ПЛ бывают непрерывно-поточные и прерывно-поточные (прямоточные). Критерием в этом случае выступает так называемое условие синхронизации: выравнивание соотношения между длительностью технологической операции и тактом ПЛ. Следовательно, условие синхронизации можно представить следующим образом:

t1C1=t2C2=⋅=tiCi=τ, 			(3.3)

где 	ti – трудоемкость на і-й операции;

Сi – число параллельных рабочих мест на і-й операции;

τ  – такт поточной линии.

Такт поточной линии:

τ=ФсмNсм, 					(3.4)

где 	Фсм – сменный фонд рабочего времени;

N см – выпуск деталей в смену.

Синхронизация поточной линии может быть грубой, когда соотношение между ti и Сi регулируется изменением числа рабочих мест. При этом отклонение такта операции ti / Сi от такта ПЛ  – τ  может находиться в пределах ± 5%. Аналитически это отклонение можно определить с помощью коэффициента синхронизации. Коэффициент синхронизации на і-й операции ПЛ:

kc=ti/Ci−ττ⋅100%,		                                   (3.5)

Если величина kc на какой-либо операции выходит за пределы ± 5%, то такая операция является не синхронизированной, а значит, и вся линия относится к прерывно-поточной (прямоточной).

Для расчета такта ПЛ и уровня ее синхронизации необходимо рассчитать такие показатели, как:

- режимный годовой фонд рабочего времени:

Фрежгод=12⋅Фреж⋅S, ч/год		(3.6)

- плановый годовой фонд рабочего времени:

Фплгод=Фрежгод−Тппр=Фрежгод1−Пппр100, ч/год		(3.7)

где 	Тппр – затраты времени на плановое ремонтообслуживание;

Пппр – процент затрат на  плановое ремонтообслуживание.

- плановый сменный фонд рабочего времени:

Фплсм=ФплгодДрабS, ч/смен				(3.8)

- плановый сменный фонд с учетом перерывов:

Фсм=60⋅Фплсм−2tпер, мин./смену		(3.9)

где	tпер – регламентированные перерывы;

- сменный выпуск деталей:

Nсм=N⋅SДраб, шт./смену.	 (3.10)

После расчетов коэффициентов синхронизации и определения типа ПЛ, определить для нее создаваемые заделы по известным формулам. (Алгоритмы расчета заделов для различных видов ПЛ приведены в учебных пособиях [6–9] по организации производства и специальной литературе [1]).

Тема 4. Сетевое планирование и управление (СПУ) разработками

- Виды систем СПУ, понятие сетевого графика.

- Правила построения сетевых графиков.

- Расчет параметров сетевого графика.

- Линейный график и график загрузки числа исполнителей.

- Анализ и оптимизация сетевого графика.

[7; 8, С.166–183; 9, С. 157–171; 11].

Задача 4.1

Список операций по работе с новой продукцией представлен в табл. 6.

Таблица 6

Содержание работ и их характеристики

| Код | Операция | Предшествующая операция | Продолжительность в неделях (норм) | Количество сотрудников |  | Стоимость работы, т. грн (норм) | Продолжительность в неделях (ускор) | Стоимость работы, т. грн (ускор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать отдел по сбыту | – | 2 | 2 |  | 20 | 1 | 42 |
| 2 | Нанять торговых агентов | 1 | 3 | 2 |  | 5 | 1 | 19 |
| 3 | Обучение торговых агентов | 2 | 5 | 1 |  | 12 | 3 | 35 |
| 4 | Выбрать рекламное агентство | 1 | 2 | 1 |  | 0,5 | 1 | 1,3 |
| 5 | Спланировать рекламную кампанию | 4 | 3 | 3 |  | 21 | 2 | 57 |
| 6 | Провести рекламную кампанию | 5 | 9 | 2 |  | 50 | 6 | 85 |
| 7 | Разработать упаковку | – | 2 |  | 1 | 11 | 1 | 25 |
| 8 | Установка оборудования для упаковки | 7 | 6 |  | 2 | 18 | 3 | 38 |
| 9 | Упаковать первоначальный запас ГП | 8, 10 | 2 |  | 1 | 25 | 1 | 41 |
| 10 | Заказать партию продукции ее производителю | – | 3 |  | 1 | 35 | 2 | 52 |
| 11 | Выбрать оптовых покупателей | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | Продать оптовикам | 3, 6, 11 | 3 |  | 3 | 5 | 2 | 13 |
| 13 | Поставить проданный товар оптовикам | 9, 12 | 4 |  | 4 | 40 | 2 | 62 |

- Построить сетевую модель внедрения на рынок новой продукции.

- Построить линейный график организации отдела сбыта. Рассмотрите возможность использования максимум 7-и человек при организации отдела сбыта.

- Сократите длительность реализации проекта на 5 недель с учетом минимизации затрат.

Методические указания

При построении сети необходимо придерживать следующих условий:

1. Поток времени в модели должен идти слева направо и сверху вниз.

2. Начальное и конечное события в сети могут быть только в единственном числе, то есть одно начальное и одно конечное событие.

3. График не должен иметь циклов, то есть путь не должен несколько раз проходить через одну и ту же вершину (событие).

4. Модель не должна иметь тупиков, то есть событий, которые не имеют предыдущих и последующих кроме начального и конечного события.

5. Между двумя событиями может быть проведена только одна стрелка (работа), если необходимо провести несколько работ, то вводятся фиктивные работы и события.

При расчете параметров сетевого графика основными являются следующие:

ранний срок свершения события – минимальное (т. е. наиболее раннее) время свершения события Рj, после которого возможно начало всех работ, выходящих из события Рj . Ранний срок свершения события Рj определяется по формуле

t(0)j = max t(0)i +tij,                                                   (4.1)

где      t(0)i – ранний срок свершения предшествующего события Рi;

tij  – продолжительность (ij)-ой работы.

Поздний срок свершения события – это самый поздний допустимый срок наступления события Рi, который не влияет на общую продолжительность критического пути:

t(1)i = min t(1)j - tij,                                             (4.2)

где      t(1)j – поздний срок свершения последующего события Рj.

Критическим временем проекта называется время T(0)n = Tkp наступления последнего события Pn. Другими словами, критическое время - это минимальное количество времени, необходимое для выполнения комплекса работ. Работу (Рi,  Рj) для которой выполняется условие t(1)j – t(0)i = tij, называют критической. В сетевой модели необходимо выделить критический путь выполнения проекта организации малого предприятия.

Необходимо рассчитать резервы времени работ:

– полный резерв времени R полij  работы (Рi,  Рj) определяется максимальным количеством времени, на которое можно увеличить продолжительность (Рi, Рj) работы без увеличения Ткр выполнения проекта:

R полij = t(1)j –  (t(0)i +tij);                                            (4.3)

– свободный резерв времени R свij  работы (Рi,  Рj) – это максимально допустимое увеличение продолжительности этой работы, не нарушающее возможности начинать все работы, выходящие из Рj в наиболее раннее допустимое время t(0)j:

R свij = t(0)j –  (t(0)i +tij);                                            (4.4)

– независимый резерв времени R незij  работы (Рi,  Рj) – максимально допустимое количество времени для увеличения продолжительности работы при условии, что все работы, входящие в событие Рi, заканчиваются в наиболее позднее допустимое время t(1)i, а все работы, выходящие из Рj, начинаются в наиболее раннее время t(0)j, т. е.

R незij = t(0)j – (t(1)i +tij);                                             (4.5)

Поздний резерв времени R позij  работы (Рi,  Рj) показывает максимально допустимое количество времени, которое может быть использовано для увеличения продолжительности работы (Рi,  Рj) при условии, что это не вызовет изменения позднего срока свершения предшествующего события t(1)i :

R позij = t(1)j – (t(1)i +tij).                                             (4.6)

Знание резервов времени работ сетевого графика имеет большое значение для правильного ведения работ проекта. Наличие резервов времени позволяет при оптимизации сети маневрировать сроком начала работ, их продолжительностью и сроком окончания всего комплекса работ.

Сетевые модели позволяют оптимизацию параметров сети по времени.

При этом необходимо учесть следующее:

- если критическая работа не имеет себе параллельных, то сокращение ее продолжительности дает полный эффект, причем критические вершины, размеры резервов и их распределение по всем работам сетевого графика остаются при этом неизменными;

- если предпринять сокращение критической цепочки на величину, меньшую, чем сумма полных резервов параллельной некритической цепочки, то критический путь проходит по тем же вершинам, что и длительность всей разработки сокращаемся на полную величину предпринятого сокращения критической цепочки;

- если сократить продолжительность критической цепочки на величину, равную сумме полных резервов параллельной некритической цепочки, то достигается такое сокращение длительности всей разработки, причем наряду с прежней критической цепочкой появляется новая.

# Тема 5. Организация инструментального хозяйства

- Понятие и состав производственной инфраструктуры предприятия.

- Состав, значение и задачи инструментального хозяйства.

- Нормирование использования инструментов и расчет необходимого количества инструмента.

- Системы регулирования запаса инструментов и обеспечение инструментами цехов и рабочих мест.

- Пути усовершенствования инструментального хозяйства.

[6, С. 155–176; 7; 8, С. 214–226; 9, С. 171–179].

Задача 5.1

На фрезерном участке механического цеха массового производства обрабатывается вал. Годовой объем выпуска вала – 80 тыс. штук; машинное время обработки одного изделия фрезой – 5 мин; стойкость фрезы – 1,5 часа; допустимое стачивание режущей части фрезы – 8 мм; толщина слоя, который снимается за одну переточку – 1мм. Определить годовую потребность во фрезах.

Задача 5.2

Ежедневная потребность в резцах на заводе – 100 шт., страховой запас их предусмотрен на 26 дней. Время от подачи заявки до поставки партии –20 дней. Резцы поставляются партиями по 5 тыс. штук. Определить максимальный запас, точку заказа и построить график использования партии инструмента.

Тема 6. Организация ремонтного хозяйства

- Задачи ремонтного хозяйства и его состав.

- Система технического обслуживания и ремонта оборудования, ее нормативы.

- Организационные формы выполнения ремонтных работ и обслуживания оборудования. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту.

- Пути усовершенствования ремонтного хозяйства.

[6, С. 176–194; 7; 8, С. 226–238; 9, С. 181–186; 12].

Задача 6.1

Определить объемы и стоимость ремонтообслуживания в планируемом году для металлорежущего станка, если:

- режим работы – 2 смены, 260 рабочих дней, 8-часовая смена; коэффициент использования режимного фонда времени исп= 0,72;

- необходимое количество ремонтов и осмотров, порядок их чередования, а также другие показатели,  используемые при расчете, представлены в табл. 7;

- нормы трудоемкости по ремонтообслуживанию (нормо-ч) на единицу ремонтосложности даны в табл. 8.

Таблица 7

Данные для расчета затрат по ремонтообслуживанию

| Вариант | Структура ремонтного цикла | Тр. ц. мех, час | Тр. ц. эл, час | Ремонтосложность, е.р.с. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rм | Rэ |
| 1 | 1-4-2 | 16800 | 12000 | 12,5 | 10 |
| 2 | 1-2-2 | 12600 | 10800 | 9,7 | 6,5 |
| 3 | 1-6-1 | 24840 | 17500 | 7,5 | 4,3 |
| 4 | 2-3-1 | 18200 | 9600 | 19,5 | 15 |
| 5 | 1-4-1 | 17010 | 8400 | 13,7 | 9,1 |

Таблица 8

Нормы трудоемкости

| Вид работ | Станок | Электрическая часть |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт (КР) | 50,0 | 12,5 |
| Средний ремонт (СР) | 9,0 | – |
| Текущий ремонт (ТР) | 6,0 | 1,5 |
| Плановые осмотры (О): перед внутрицикловым ремонтом | 1,1 | 0,2 |
| Перед капремонтом | 0,85 | 0,25 |
| Техническое обслуживание (за 1000 ч. работы на единицу ремонтосложности) | 4,62 | 1,33 |

- средние часовые тарифные ставки на работы по ремонтообслуживанию – 12,5  грн/ч;

- нормы затрат на материалы и комплектующие изделия: при выполнении капитального ремонта Ск1 = 110 грн/е.р.с.; при выполнении среднего ремонта Сср1=75грн/е.р.с.; при выполнении текущего ремонта Ст.р1 = 25 грн/е.р.с.; на техническое обслуживание Ст.о = 60 грн/е.р.с.;

- премии из ФЗП – 40%, доплаты –10%, отчисления на социальные мероприятия –37,5%.

Методические указания

Состав, число и порядок чередования плановых ремонтов и осмотров в ремонтном цикле определяют на основании структуры ремонтного цикла. Структуру ремонтного цикла задают в виде цифр, первая из которых обозначает количество средних ремонтов (СР), вторая – число текущих ремонтов (ТР), а третья – количество осмотров (О). Ремонтные работы выполняют между двумя капитальными ремонтами (КР) либо между началом эксплуатации и первым капитальным ремонтом. Этот период называется ремонтным циклом. Отрезок времени между двумя очередными плановыми ремонтами называется межремонтным периодом. Продолжительность межремонтного периода равна продолжительности ремонтного цикла (Тр.ц), деленной на число внутрицикловых ремонтов (n) плюс единица:

Тм.р=Тр.цn+1 .                                         (6.1)

Для определения вида и количества ремонтных работ в планируемом календарном году ремонтного цикла необходимо изобразить ремонтный цикл размерной линией по заданной структуре для механической и электрической частей оборудования. При этом должна соблюдаться «привязка» к масштабу рабочего времени в годах.

Годовой фонд оперативного времени составляет:

Фоп=Др⋅S⋅t⋅kисп,                                 (6.2)

где Др – число рабочих дней в году;

S – количество смен;

t – продолжительность смены;

kисп – коэффициент использования режимного фонда времени.

При построении графика ремонтных работ необходимо помнить, что для электрической части оборудования средние ремонты не предусматриваются (структура ремонтного цикла двухвидовая). Но вместе с тем, текущий ремонт электродвигателя выполняется во время текущего ремонта станка, на котором он установлен (согласно ТС ТОР). Это означает, что продолжительность межремонтного периода электродвигателя (Тм.р. эл) та же, что и у станка.

Пример совмещенной структуры ремонтообслуживания оборудования представлен на рис. 6.1.

КР    О1    ТР1     О2    ТР2    О3      СР      О4     ТР3 …

Механич. часть

КР    О1    ТР1     О2    ТР2    О3      ТР3      О4     ТР4 …

Электрич. часть

Годы

1                          2  ………………….

Рис. 6.1. График ремонтообслуживания в течение ремонтного цикла

Для расчета затрат на проведение соответствующих ремонтных работ необходимо найти суммарную трудоемкость ремонтных работ:

Тсум = Тмех i + Тэл i,                                       (6.3)

Тмех i  – трудоемкость ремонтных работ механической части;

Тэл i  –  трудоемкость ремонтных работ электрической части.

Тмех i = n tHi Rм,

Тэл i = n tHi Rэ,                                           (6.4)

где n – количество ремонтных работ;

tHi  – норма трудоемкости соответствующего вида ремонтных работ (табл. 3.1);

Rм ,Rэ – ремонтосложность механической и электрической частей, соответственно.

Фонд заработной платы рабочих – ремонтников:

Зпл.рем = Сч Тi kд kдоп kотч ,                               (6.5)

где kд, kдоп, kотч – коэффициенты доплат, дополнительной заработной платы, отчислений на социальные мероприятия.

Стоимость материальных ресурсов по всем видам ремонтных работ за конкретный плановый год определяется суммированием:

См=Смех+Сэл=i=1nСмi⋅Rм+1nСэлi⋅Rэ,         (6.6)

где Сэл , Смехi – нормативы расхода материальных ресурсов по видам ремонтных работ для электрической и механической частей, соответственно.

Суммарные затраты на ремонтообслуживание в планируемом году  составят:

Ср.о = Зпл  рел + См +КР,                              (6.7)

где КР – косвенные расходы, определяемые в процентах к фонду основной заработной платы ремонтных рабочих (принимаются по данным преподавателя).

Результаты проведенной работы по составлению годового плана ремонтов рекомендуется свести в табл. 9.

Таблица 9

План ремонта металлорежущего станка в ____ й год эксплуатации

| Вид работы | Количество работ в ___ ом году, n | Норматив трудоемкости по видам работ, thi нормо-ч/е.р.с. | Часовая тарифная ставка по видам работ, Сч, грн/ч | Норма затрат на материалы по видам работ, грн/е.р.с. | Расчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | трудоемкость ремонтных работ Тi, нормо-ч | зарплата ремонтных рабочих, Зпл рем i, грн | затраты на материалы, Смi, грн |
| А. Механическая часть, Rм = ______ е.р.с. |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Электрическая часть, Rэ = ______ е.р.с. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

# Тема 7. Научная организация и нормирование труда

- Содержание и направления научной организации труда (НОТ) и нормирования труда.

- Разделение и кооперация труда. Организация рабочих мест и их обслуживание.

- Многостаночное обслуживание, условия его использования, организация труда многостаночника. Совмещение профессий.

- Виды норм труда.

- Типовая структура нормы времени и методы определения ее составных частей.

- Изучение затрат рабочего времени путем наблюдения: хронометраж, метод моментных наблюдений, фотография рабочего времени.

[2; 7; 8, С. 258–291; 9, С. 192–203, 3; 7; 8, С. 294–324; 9, С. 221–244].

Задача 7.1

Рабочий работает на трех станках. Длительность и структура операций, которые он выполняет, приведены в табл. 10.

Время перехода от одного станка к другому составляет в среднем 0,5 мин. Построить график многостаночной работы и рассчитать коэффициенты занятости работника и загрузку каждого станка в течение цикла многостаночной работы.

Таблица  10

Длительность и структура операций многостаночного обслуживания

| Операция | Длительность операции, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Машинно-автоматическое время | Время занятости |
| 1 | 9,0 | 6 | 3,0 |
| 2 | 6,5 | 4 | 2,5 |
| 3 | 8,0 | 5 | 3,0 |

Задача 7.2

Норма выработки на токарную обработку подшипников составляет 12 шт. 
в смену. Фактическая выработка в конце года составляет 15 шт. Планируемое повышение производительности труда на этой операции за счет повышения режимов обработки и внедрения оргтехмероприятий – 12%. Определить потребное нормируемое, фактическое и планируемое время для обработки детали при 7-часовой рабочей смене.

Задача 7.3

Рассчитать нормы штучного и штучно-калькуляционного времени и определить процент выполнения норм выработки рабочим за месяц, если заданы:

- Штучное время единицы продукции: основное время – 15 мин; вспомогательное – 6 мин; время технического обслуживания рабочего места – 3% (от основного времени); время  организационного  обслуживания  рабочего  места – 4% (от оперативного времени); время на отдых и личные надобности – 2% (от оперативного  времени); подготовительно-заключительное  время  на  партию  – 30 мин.

- Количество деталей в партии – 15 шт.

- Выполненный объем работ рабочим за месяц – 210 нормо-ч.

- Фактически отработано часов за месяц – 174 ч.

Задача 7.4

Определить процент возможного уплотнения рабочего дня, если в результате обработки фотографии рабочего дня установлено время непроизводительной работы рабочего, равное 8 мин, перерывы в результате отсутствия электроэнергии – 20 мин, потери времени по организационным причинам                     и техническим причинам – 8 мин, опоздание с перерыва – 4 мин; продолжительность смены 8 часов.

Задача 7.5

Исходя из данных хронометража (табл. 11), найти норму оперативного времени и норму времени на одно изделие, если исследование проводилось на предприятии массового типа производства. Затраты времени на техническое обслуживание – 4 % от оперативного времении, организационное обслуживание – 2 %, а также на отдых 5 % и технологические перерывы 3% .

Таблица 11

Карта хронометража составляющих оперативного времени

| Составные части операции | Продолжительность элементов по наблюдениям (сек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное назначение коэффициента устойчивости хроноряда, kу.н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Взять заготов-ку, вставить в патрон, закре-пить | 7 | 9 | 11 | 9 | 18 | 9 | 9 | 11 | 24 | 9 | 11 | 10 | 2,5 |
| Включить ста-нок, подвести резец | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2,0 |
| Обточить де-таль | 30 | 32 | 35 | 28 | 32 | 27 | 26 | 31 | 33 | 26 | 40 | 28 | 1,2 |
| Отвести резец, выключить станок | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2,0 |
| Снять деталь, положить в тару | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 2,5 |

Методические указания

Одним из основных методов изучения повторяющихся затрат рабочего времени является хронометраж. В данной задаче хронометраж рассматривается как способ получения первичных данных для определения нормы оперативного времени. Операция разделена на составные части (приемы, комплексы приемов или движения) и установлены фиксажные точки, которые определяют границы каждого элемента операции. В результате проведения наблюдений и обработки полученных данных по каждому элементу составлен хроноряд, состоящий из продолжительности выполнения элемента операции в каждом наблюдении (табл. 11).

Норматив продолжительности элемента устанавливают по статистическим параметрам каждого хронометражного ряда, а именно по средней арифметической величине:

t=(1nti)n,                                (7.1)

n – количество элементов по наблюдениям;

ti – продолжительность элементов по наблюдениям, сек.

Сумма среднеарифметических значений каждого хроноряда образует продолжительность выполнения операции (норму оперативного времени).

Достоверность средней арифметической зависит от числа замеров, величины и разброса замеров в ряду. Поэтому предварительно каждый хроноряд проверяется на устойчивость по коэффициенту устойчивости ряда:

Kу.ф =tmaxtmin,                             (7.2)

где tmax и tmin – максимальная и минимальная продолжительность элемента по наблюдениям, сек.

Фактическое значение коэффициента устойчивости (Kу.ф) сравнивают 
с нормативным  значением  коэффициента устойчивости (Kу.н), представленного в табл.11. После чего делается вывод о стабильности хронорядов.

Норма времени на одно изделие:

tшт = tо +  tотл + tорг + tт.о + tтехн.п , мин,            (7.3)

tо – норма оперативного времени;

tотл – норма времени на отдых и личные надобности;

tорг , tт.о – норма времени на организационное и техническое обслуживание;

tтехн.п – норма времени на технологические перерывы.

Тема 8. Организация заработной платы

- Стимулирующая роль морального и материального поощрения.

- Системы коллективной оплаты труда работников предприятия.

- Система премирования работников предприятия.

[3–5; 7; 8, С.326–345; 9, С. 248–262; 10].

Задача 8.1

В бригаде рабочих-станочников с целью повышения производительности труда и качества работы решено внедрить бригадный подряд и тем самым распределение заработка в бригаде вести с помощью коэффициентов трудового участия (КТУ). Определить целесообразность этого организационного решения путем сравнения методов организации оплаты труда, для чего необходимо:

- определить  общий сдельный заработок бригады (Збр);

- распределить общий сдельный заработок бригады (Збр) традиционным методом и с помощью коэффициентов трудового участия;

- распределить общий сдельный заработок бригады для тех же условий работы каждым из методов, если высвобождается один рабочий (табельный номер 407);

- проанализировать изменения сдельного заработка членов бригады при различных условиях и сделать выводы.

В расчетах принять такие значения:

- количество изготовленных за месяц изделий N = 600 шт. и коллективная сдельная расценка на деталь Рсд = 25 грн/ шт.;

- процент  сдельной  премии за выполнение производственного задания 
П = 30% (к сдельному заработку);

- прочие  данные  для расчета  заработка  рабочего представлены 
в табл. 12.

Таблица 12

Данные для расчета сдельного заработка

| Табельный номер рабочего | Часовая тарифная ставка, Сr i, грн/ч | Фактически отработанное время, Тi, ч/мес | Баллы трудового вклада, Бi |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 11,2 | 173,1 | +0,15 |
| 102 | 15,0 | 168,9 | +0,2; +0,30 |
| 407 | 10,8 | 130,5 | - 0,15; - 0,1 |
| 303 | 11,2 | 154,3 | +0,25; +0,35 |
| 320 | 18,9 | 168,9 | - 0,1; +0,15 |

Методические указания

Коллективно-сдельная  система оплаты труда рабочих предусматривает установление коллективной сдельной расценки для группы рабочих, совместно выполняющих производственное задание, а также нахождение коллективного заработка за расчетный период и распределение этого заработка между членами коллектива в соответствии с разрядом каждого (его часовой тарифной ставкой Сr i ) и числом отработанных часов за расчетный период Тi.

Тогда сдельный заработок бригады:

Збр = NРсд (1+П100).                       (8.1)

Заработок i-го члена бригады:

Зi = Зтр1mСri⋅TiCri⋅Ti,                          (8.2)

где m – количество членов бригады.

Недостаток такого метода распределения зарплаты состоит в том, что рабочие одного разряда за равное отработанное время получают одинаковую зарплату. Вклад конкретного рабочего в конечные результаты работы бригады оценивается с помощью фактического коэффициента трудового участия (КТУфi), учитывающего реальный вклад каждого работника в результаты коллективного труда. Расчет осуществляется по формуле:

КТУфi = КТУБi ±∑Бi ,                    (8.3)

где КТУБi – базовое значение КТУ i-го работника (принять равным 1).

При расчете вклада рабочего в результат работы бригады возможно применение следующих балльных оценок (табл. 13):

Таблица 13

Оценки показателей  для  определения  личного  вклада членов бригады в общие результаты работы

| Показатели, характеризующие личный вклад | Значение оценок |  |
| --- | --- | --- |
|  | повышающих | понижающих |
| Степень выполнения производственного задания | 0,05–0,15 | – 0,05–0,15 |
| Проявление личной инициативы, оперативность и повышенная интенсивность работы | 0,05–0,1 | – |
| Работа по смежной профессии: одной двум и более | 0,05–0,15 0,15–0,30 | – – |
| Низкая интенсивность работы | – | – 0,05–0,25 |
| Применение в работе передовых приемов и методов труда | 0,05-0,15 | – |
| Простои по вине рабочего | – | – 0,15–0,35 |
| Сдача продукции с первого предъявления (за каждую 0,1%): выше норматива ниже норматива | 0,01–0,03 – | – – 0,01–0,03 |
| Брак по вине рабочего | – | – 0,3–0,5 |
| Работа с неисправным инструментом, утеря или порча документации | – | – 0,05–0,1 |
| Опоздание на работу, преждевременное окончание работы, прогул | – | – 0,1–0,2 |
| Невыполнение распоряжений бригадира | – | – 0,1–0,2 |
| Наставничество | 0,05–0,20 | – |

С учетом фактического вклада в конечный результат, заработок i-го члена бригады составит:

Зi=Збр1mСriТi⋅КТУфi⋅CriTi⋅КТУфi.                    (8.4)

Результаты расчетов рекомендуется свести в таблицы 14 и 15.

Таблица 14

Распределение бригадного заработка традиционным методом

| Табельный номер рабочего | Часовая тарифная ставка, Сri, грн/ч | Отработан-ное время, Тi, ч/мес | Тарифная зарплата, Сri ·Тi , грн/мес | Заработок члена бригады, Зi, грн/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 11,2 | 173,1 |  |  |
| 102 | 15,0 | 168,9 |  |  |
| 407 | 10,8 | 130,5 |  |  |
| 303 | 11,2 | 154,3 |  |  |
| 320 | 18,9 | 168,9 |  |  |
| Итого | –– | –– |  |  |

Таблица 15

Распределение сдельного бригадного заработка с помощью КТУ

| Табельный номер рабочего | Часовая тарифная ставка, Сri, грн/ч | Отработанное время, Тi, ч/мес | КТУфi | Тарифная зарплата, Сri ·Тi · КТУфi, грн/мес | Заработок члена бригады, Зi, грн/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 11,2 | 173,1 |  |  |  |
| 102 | 15,0 | 168,9 |  |  |  |
| 407 | 10,8 | 130,5 |  |  |  |
| 320 | 18,9 | 168,9 |  |  |  |
| Итого | –- | –- | –- |  |  |

Затем необходимо проанализировать, как изменится заработок члена бригады при тех же условиях работы, но в случае высвобождения одного рабочего, табельный номер – 407. Полученные результаты свести в таблицу, по форме аналогичные табл. 14 и 15.

Дополнительное задание.  Распределить между членами бригады величину премии (приработок) на основании личного вклада каждого работающего (для полного состава и при высвобождении работника (табельный номер 407)). Результаты расчетов свести в таблицу 16.

Таблица 16

Распределение премии (приработка) в бригаде

| Табельный номер рабочего | Баллы вклада при распределении премии Бпр i | Фактический КТУ, КТУфi = = О+∑Б пр i | Премия рабочего с учетом КТУ, Пре i, грн/мес | Распределение премии при высвобождении рабочего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фактический КТУ, КТУфi= = О+∑Б пр i | премия рабочего с учетом КТУ, Пре i, грн/мес |
| 101 | +0,9; +0,2 |  |  |  |  |
| 102 | 0,8 |  |  |  |  |
| 407 | 0,5 |  |  | –– | –– |
| 303 | 1,2 |  |  |  |  |
| 320 | +1; +0,4 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | –– |  | –– |

Величина премии (приработка) члена бригады:

Преi=ПребрБпреi⋅Бпреi,                                 (8.5)

где Пре бр – премия (приработок) бригады:

Пре бр = Збр∙П100,                             (8.6)

где П – процент премирования выплат.

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА»

- Производственный процесс, его структура и виды.

- Многостаночное обслуживание, условия его применения.

- Показатели, характеризующие уровень использования оборудования и степень занятости рабочего.

- Нормирование труда, виды норм, типовая структура норм времени, ее составные части.

- Сетевые методы планирования и управления

- Виды движения предметов труда в процессе производства (последовательный, параллельный и смешанный) и сферы их эффективного использования.

- Методы определения затрат рабочего времени (хронометраж, фотография, метод моментных наблюдений и др.).

- Понятие и признаки поточного производства.

- Основные параметры поточных линий.

- Этапы конструкторской подготовки производства, их содержание.

- Сертификация продукции, качество, технический уровень.

- Международные системы управления качеством.

- Организация гибкого производства.

- Фотография рабочего дня.

- Обработка листа наблюдений.

- Организация производства по принципу «Все делай только тогда, когда нужно».

- Системы сетевого планирования. Правила построения сетевой модели.

- Основные параметры сетевого графика, расчет и анализ.

- Коллективные организации и оплаты труда.

- Системы создания и освоения новой техники (СОНТ). «Жизненный цикл» продукции, этапы системы СОНТ.

- Нормирование расхода инструмента.

- Особенности расчета норм инструмента.

- Организация транспортного хозяйства.

- Определение грузооборота и грузопотоков.

- Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Коэффициент закрепления операций.

- Системы регулирования запаса инструментов.

- Понятие «точки заказа».

- Организация во времени сложного производственного процесса.

- Организация непоточного производства.

- Расчет необходимого количества оборудования.

- Условия перехода на более эффективные методы организации производства.

- Виды ремонтов.

- Структура и продолжительность ремонтного цикла.

- Планирование объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту.

- Понятие «единица ремонтной сложности».

- Этапы и содержание технической подготовки производства новой продукции.

- Система планово-предупредительного ремонта, ее нормативы.

- Организация автоматизированного производства (классификация и применяемые технические средства).

- Задачи и содержание организации производства на предприятии.

- Принципы организации производственного процесса.

- Организация энергетического хозяйства.

- Энергетический баланс предприятия.

- Задачи и структура инструментального хозяйства предприятия. Определение потребности в инструменте.

- Оперативное управление производством, его особенности в различных типах производства.

- Последовательность составления плана-графика технического обслуживания 
и ремонта оборудования.

- Виды заделов на поточной линии и методика их определения.

- Экономическое обоснование принимаемых технических решений на различных этапах «жизненного цикла» изделий.

- Условия возникновения и методика определения межоперационных оборотных заделов на однопредметной поточной линии.

- Форма организации труда на предприятии.

- Системы автоматизированного проектирования (САПР).

- Эффективность использования САПР.

- Унификация и стандартизация элементов конструкции.

- Показатели, характеризующие степень унификации.

- Методы нормирования труда. Виды норм.

- Структура нормируемого времени, его составные части и методика их расчета.

- Обеспечение технологичности конструкции. Показатели технологичности.

- Организация технологической подготовки производства.

- Сравнение вариантов технологических процессов и определение области их эффективного применения.

- Основные формы кооперации труда на предприятии.

- Особенности оперативно-календарного планирования в серийном производстве.

- Производственная структура предприятия.

- Факторы, влияющие на установление производственной структуры.

- Производственный цикл и его структура.

- Зависимость длительности производственного цикла от размера партии и способа передачи деталей по операциям.

- Системы оперативного управления производством.

- Особенности традиционных методов и системы «канбан».

- Трудовой процесс и методы его измерения.

- Классификация затрат рабочего времени.

- Виды ремонтов.

- Расчет параметров системы ремонтообслуживания.

- Формы разделения труда на предприятии. Их совершенствование.

- Классификация поточных линий. Организация многопредметных поточных линий.

- Принципы построения организационных систем.

- Системный подход к организации производства.

- Экономическое содержание категории «производственный потенциал».

- Общие и отличительные признаки предприятий.

- Задачи и содержание организационной подготовки производства.

- Основное содержание видов научных исследований.

- Содержание и функции изобретательства.

- Категории и виды стандартов.

- Правила выбора технологичной конструкции по значениям основных и дополнительных показателей технологичности.

- Основные этапы технологической подготовки производства.

- Нормативы системы ТС ТОР.

- Распределение заработка в бригаде рабочих и специалистов.

- Энергетические балансы и  их классификация.

- Схема взаимодействия подразделений в инструментальном хозяйстве.

- Оборотный фонд инструмента и его нормирование.

- Классификация поточных линий.

- Транспортные средства на потоке.

- Условие синхронизации на поточной линии.

- Характеристика типов производства.

- Правила построения сетевых графиков.

- Принципы организации производственных процессов.

- Основные стадии производственного процесса.

- Экономическая характеристика видов движения.

- Анализ и исследование видов движения.

- Критический путь и его условия.

- Ненапряженные работы сетевого графика и их характеристика.

- Линейный график: преимущества и недостатки.

- График загрузки числа исполнителей.

#### ГЛОССАРИЙ ПО КУРСУ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

Амортизационные отчисления – денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа основных фондов.

Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на производимую продукцию, в целях последующего воспроизводства.

Ассортимент – перечень наименований изделий по типам, размерам, сортам, маркам в определенных количественных соотношениях.

Ассортиментная концепция определяет возможности оптимального производства ассортимента данного вида товара.

Балансовую прибыль получают путем балансирования всех прибылей 
и убытков по всем видам деятельности.

Бизнес-план – это план развития на предстоящий период, в котором определены цели, стратегии, направления хозяйственной деятельности.

Валовая продукция характеризует объем производства по полностью законченным и незаконченным изделиям (работам, услугам).

Выработка характеризует количество продукции, производимое работником в единицу рабочего времени.

Единичный метод организации производства – метод, при котором изготавливается широкая номенклатура продукции в единичных экземплярах.

Инвестиции – под ними понимают имущество, имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта.

Инструментальное хозяйство – совокупность отделов и цехов, занятых проектированием, приобретением, изготовлением, ремонтом и восстановлением    технологической оснастки с учетом хранения  и выдачей в цехи и на рабочие места.

Календарный фонд рабочего времени определяется путем суммирования списочной численности работников за все календарные дни периода.

Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Классификация затрат – это систематизация и группировка затрат по разным признакам.

Логистика – управление  материальными, финансовыми, трудовыми, информационными и иными потоками, имеющими место в экономических системах.

Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов и т.п., которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции.

Модернизация – метод устранения морального износа средств труда путем их усовершенствования на основе достижения технического прогресса.

Мотивация – процесс формирования у работников мотивов к деятельности для достижения личных целей или целей хозяйствующего субъекта.

Норматив характеризует степень использования ресурсов субъектом хозяйствования.

Нормирование труда – процесс по определению минимально допустимого объема продукции (работ, услуг), производимого в единицу времени (час, смену, месяц), соотношения численности работников и оборудования или максимально допустимого времени для выполнения конкретной операции в любой области деятельности.

Оборот рабочей силы характеризует изменение работающих в связи с их приемом и увольнением независимо от причин выбытия и источников пополнения.

Организационное проектирование – это комплекс работ по созданию предприятия, формированию структуры и системы менеджмента, обеспечению его деятельности всем необходимым.

# Организационная структура – это совокупность отделов и служб, занимающихся построением и координацией функционирования системы менеджмента, разработкой и реализацией управленческих  решений по выполнению бизнес-плана, инновационного проекта.

Параллельность производственных процессов – принцип рациональной организации процессов, характеризующий степень совмещения операций во времени.

Партионный метод организации производства – метод, при котором периодически изготавливается относительно ограниченная номенклатура продукции в количествах, определяемых партиями их выпуска и запуска.

Поточный метод организации производства – метод, основанный на ритмичной повторяемости согласованных во времени и пространстве основных, вспомогательных и обслуживающих производственных операций, выполняемых на специализированных рабочих местах, расположенных по ходу технологического процесса.

Производительность труда – результативность, плодотворность и эффективность конкретного вида труда.

Производственная мощность предприятия – максимально возможный выпуск  продукции  соответствующего качества при заданном ассортименте, который можно произвести в единицу рабочего времени при эффективном  использовании основных средств в оптимальных условиях их эксплуатации.

Производственный процесс – сочетание предметов труда, орудий труда 
и живого труда в пространстве и времени, функционирующих для удовлетворения потребностей производства.

Производственная структура предприятия – это совокупность основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия, обеспечивающих переработку входа системы в ее выход – готовый продукт с параметрами, заданными в бизнес-плане.

Пропорциональность производственных процессов – принцип, выполнение которого обеспечивает равную пропускную способность разных рабочих мест одного процесса, пропорциональное обеспечение рабочих мест информацией, материальными ресурсами, кадрами и т.д.

Рабочая зона – участок трехмерного пространства, ограниченный пределами досягаемости рук в горизонтальной и вертикальной плоскости с учетом поворота корпуса на 180* и перемещение рабочего на один – два шага.

Рабочее место – часть производственной площади с размещенными на ней технологическим оборудованием и инвентарем, необходимым для  эффективного выполнения рабочим или бригадой определенного производственного задания.

Рабочий период – изготовление предмета труда, состоящее из времени технологических операций, транспортно-складских операций и контрольных операций.

Реальная зарплата – количество предметов потребления и услуг, которое работник может приобрести на свою номинальную зарплату.

Резервами производительности труда являются неиспользованные возможности затрат живого и овеществленного труда.

Ремонтное хозяйство – совокупность отделов и производственных подразделений, занятых анализом технического состояния технологического оборудования,  надзором за его состоянием, техническим обслуживанием, ремонтом и разработкой мероприятий по замене изношенного оборудования на более прогрессивное

Себестоимость характеризует общую величину затрат на производство 
и реализацию продукции в денежном выражении.

Сертификация – процедура, посредством которой проверяется и удостоверяется соответствие видов продукции требованиям стандартов.

Складское хозяйство – выполняет функции по хранению, учету и контролю движения материально-технических ресурсов, поступающих на предприятие.

Смета затрат представляет собой сводный расчет, суммирующий все расходы на производство и сбыт продукции.

Списочная численность – численность персонала фирмы на определенную дату.

Структура себестоимости характеризует поэлементный состав затрат 
в общей стоимости затрат.

Структура управления – организационная форма построения аппарата управления, характеризующая состав и соподчиненность подразделений управления и должностных лиц.

Табельный фонд рабочего времени равен разнице между календарным фондом рабочего времени и количеством дней, приходящихся на праздничные 
и выходные дни.

Тарифная система есть совокупность нормативов, при помощи которых осуществляется дифференциация и регулирование зарплаты.

Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабочего времени.

Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в зависимости от этого размер оплаты труда.

Типизация технологических процессов – это комплекс работ, включающий систематизацию и анализ возможных технологических решений  при изготовлении изделий каждой классификационной группы, разработку оптимального для данных производственных условий типового процесса изготовления изделий каждой классификационной группы при одновременном решении всего комплекса технологических задач.

Транспортное хозяйство – артерия предприятия, связующей материальные потоки.

Трудоемкость характеризует затраты рабочего времени на единицу произведенной продукции.

Факторы внутренней среды – факторы, связанные с конкретной деятельностью человека.

Финансовые ресурсы – это средства, предназначенные на возмещение организационных расходов, закупку материальных ресурсов, оплату персонала и другие расходы.

Финансовые службы представляют собой специализированные структурные подразделения, осуществляющие управление финансовым направлением деятельности фирмы.

Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму затрат на оплату труда работников и выплат социального характера.

Фондоотдача характеризует величину выпущенной продукции, приходящуюся на один рубль основных фондов.

Энергетическое хозяйство – бесперебойное снабжение производства всеми видами энергии при соблюдении техники безопасности, выполнении требований к качеству и экономичности энергоресурсов.

Эффективность хозяйственной деятельности – результативность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Эффективный фонд рабочего времени на одного работающего характеризует среднее количество часов, которые должен отработать работник в течение периода.

Явочный состав работающих – это  лица, находящиеся на работе и выполняющие определенные функции.

#### Рекомендуемая литература

- Белоусов Л. С. Организация поточного производства в механосборочных цехах / Л. С. Белоусов. – М. : Машиностроение, 1972. – 120 с.

- Власов Б. В. Научная организация обслуживания производства. / 
Б. В. Власов – М.: Знание, 1978. – 65с.

- Джурбаев К. Т.  Нормирование и оплата труда электротехнических процессов / К. Т.  Джурбаев. – М. : Высш. шк., 1989. – 121 с.

- Жуков Л. И. Экономика бригадного труда / Л. И. Жуков, 
А. А. Овчинникова, Г. Р. Погосян – М. : Высш. шк., 1988 – 94 с.

- Иньшин А. А. Бригадная форма труда в промышленности/  
А. А.  Иньшин, М. В. Веллер. – М. : Экономика, 1988. – 253 с.

- Кожекин Г. Я. Организация производства : учеб. пособие / Г. Я. Кожекин, Л. М.  Синица. – Мн. : ИП «Экоперспектива», 1998. – 334 с.

- Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях  / под  ред. В. А. Мищенко,  Н. И. Погорелова. – К. : УМК ВО, 1992.– 400 с.

- Организация, планирование и управление предприятием машиностроения : учебник  для  студентов вузов  / И. М. Разумов,  Л. А. Глаголева,  
М. И. Ипатов, В. П. Ермилов – М. : Машиностроение, 1982. – 544 с.

- Организация и планирование электротехнического производства : учеб. для студентов вузов / К. Т. Джурбаева. – М. : Высш. шк., 1989. – 367 с.

- Основные методические положения по проектированию бригадной формы организации труда и стимулирования труда в промышленности. – 
М. : Экономика, 1989 – 48 с.

- Сетевые графики в планировании /И. М. Разумов, Л. Д. Белова, 
М. И. Ипатов, А. В. Проскуряков. – М. : Высш. шк.., 1975. – 215 с.

- Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревоперерабатывающего оборудования. – М. : Машиностроение, 1988. – 667 с.

Навчальне видання

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Методичні рекомендації для студентів

факультету післядипломної освіти,

які навчаються  за спеціальністю 7.050107 – Економіка підприємства

(російською мовою)

А в т о р - упорядник    РЕШЕТНЯК  Олена  Іванівна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір О. І. Решетняк

Підписано до друку  23.06.2011. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 2,56. Обл.-вид. арк.  2,72.

Тираж  100 пр.

План 2010/11 навч. р., поз. № 18  в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.